A12系列產品說明書

（Type: A12）

本手冊主要對象為LED系統集成商、製造商，最終客戶等LED節目編輯管理人員

目錄

第一章 前言3

1.1 軟體應用背景3

1.2 文檔排版說明3

第二章 A12系列產品介紹3

2.1 A12系列產品主要特點3

2.2 系統通訊連接4

2.3 產品展示4

第三章 A12系列產品的基本設置5

3.1 軟體運行環境5

3.2軟體安裝與卸載5

3.3 軟體運行與基本設置6

3.3.1 軟體運行6

3.3.2 軟體介面說明7

3.3.3 基本設置8

第四章 節目編輯與管理8

4.1 節目說明8

4.2 節目編輯與管理9

4.2.1 編輯節目9

4.2.2 節目屬性管理13

第五章 附件14

5.1顯示幕連接示意圖14

5.2常見問題解答14

第一章 前言

1.1軟體應用背景

隨著社會的不斷發展，各種資訊成為了我們日常生活獲取新產品，各種優惠活動、打折資訊等的重要管道。促使了廣告業得到了蓬勃的發展。但隨著的社會的進步人們對於節能環保意識的提高及對各種資訊的即時性、多元化要求，一種新興的全媒體廣告得到迅速發展----LED顯示幕廣告發佈平臺。減少了傳統噴繪廣告對環境造成的壓力、填補了傳統廣告的單一性與資訊滯後，同時應用面也得到了發展，LED顯示幕不段的被使用在車站、碼頭、銀行、商場、門店、酒店、汽車等領域，隨著產業的發展LED品質也日趨穩定、性能也不斷的刷新。

我們公司擁有專業的團隊專門從事生產LED顯示幕發佈系統的設計開發，LED小條屏，桌面型LED顯示幕、會議屏、車載屏的、LED門頭屏的研發生產，大型戶外廣告屏的生產銷售。我公司研發生產的LED桌面型顯示幕、車載屏、小條屏以其優良的品質，高檔外觀被廣泛的使用酒店、酒吧、公司前臺、會議室、商場、櫃檯、汽車等。我司擁有專業的軟體發展團隊可為客戶提供專案性開發、定制特殊功能顯示幕。

1.2.文檔說明

本手冊以MiniLED Display HIDV10.0版本為例，詳細介紹MiniLED Display控制系統基本知識和使用方法

- 第一章為“前言”。

- 第二章為“A12系列產品介紹”。

- 第三章為“A12系列產品的基本設置”：介紹MiniLED Display軟體的特點，安裝，卸載，基本設置等操作。

- 第四章為“節目編輯管理”。詳細介紹MiniLED Display軟體編輯節目與節目管理等操作。

- 第五章為“附件”：介紹LED動畫屏連線示意圖及常見問題解答。

第二章A12系列產品介紹

2.1.A12系列產品主要特點

. 外觀：精美純鋁整體模具、超薄輕便、穩定牢固（多種顏色供選擇）。

. 按鍵功能：3組按鍵分別實現亮度調節（四級亮度可調25%、50%、75%、100%）、開關機、節目選擇（1-10條節目可選擇自動連播或指定某一條節目）。

.支援世界語言，分為RTF和TXT文本兩種格式； 超大記憶體，顯示1024個英文字母，512個東亞文字，10條獨立資訊管理；多種字體顯示、文字大小可任意調整；

.軟體功能：節目編輯軟體簡約精緻美觀。具有電腦自動識別埠（AUTO）功能，顯示幕與電腦自動智慧連線，省去了客戶對顯示幕參數設置等繁瑣步驟。

.顯示功能：十餘種常用動作特效；支援圖片、動畫（GIF，BMB,JPG,PNG格式）;4 級亮度可調：25%～ 100% ；

2.2.系統通訊連接

MiniLED Display軟體支援標準USB2.0連接。USB2.0方式：直接與電腦USB口連接，一台電腦一次只能控制一個LED動畫屏。(標注配置)

2.3 產品展示

第三章 A12系列產品的基本設置

3.1.軟體運行環境

Window XP/vista/Win7/WIND8

3.2.軟體安裝與卸載

3.2.1軟體安裝

3.3.1.1打開光碟內容：

★圖示1：”Manual”為產品說明書

★圖示2：為USB驅動安裝。根據客戶的電腦系統安裝相應的USB驅動。

★圖示3：為LED顯示幕安裝軟體。直接按兩下安裝到客戶指定的根目錄。

友情提示：請把光碟的內容備份到電腦硬碟中。

3.2.1.2軟體安裝步驟：按一下“MiniLED Display HID V10.0.exe”“下一步”“下一步”（選擇存儲路徑，如：D:\Program Files）…“完成”

| 軟體安裝示意（直接按提示步驟安裝到電腦中） |  |
| --- | --- |

3.2.2軟體卸載

如果需要卸載軟體，運行“開始”“所有程式”“MiniLED Display”“卸載MiniLED Display”按一下“下一步”按一下“完成”。如圖所示

圖1.軟體卸載

3.3軟體運行和基本設置

3.3.1運行軟體

方式1：運行“開始”“所有程式”“MiniLED Display HID”“”

方式2.直接按兩下桌面上的快捷圖示

以上兩種方式均打開如下介面，選擇“LED貼片屏（A12系列）”“OK”

打開如下介面

圖3軟體主介面

3.3.2軟體介面說明

1.功能表列和功能鍵

1).功能表列

文件:“新建”,“打開”,“保存”,“另存為”,“退出”

工具： “發送資料到顯示幕”。

語言：“自動選擇”,中,英,繁體,俄文，日文等。目前只支援這幾種語言，但可以根據客戶的要求製作成不同語言的軟體（需客戶提供一份譯文）

幫助：“關於”，查看軟體的版本號

2）功能鍵

| 序號 | 圖示 | 對應功能表列中的位置 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 讀取顯示幕參數到軟體上 |
| 2 |  | / | 不可用 |
| 3 |  | / | /不起作用 |
| 4 |  | 工具-發送資料到顯示幕 | 發送節目資訊到顯示幕 |
| 5 |  | 文件-退出 | 退出軟體 |

表1.功能鍵功能說明

2.節目編輯區

節目類型有RTF文檔、TXT文檔、圖片、動畫等；滑鼠按一下“編輯”下的按鈕“N”將彈出節目類型的下拉式功能表,選擇不同節目類型的圖示，將跳出相應編輯視窗。（具體操作詳見第四章節目編輯與管理）

3.節目屬性設置區

節目屬性區中包含“特效”，“速度”,“停留”,“邊框”,“狀態”

特效:節目顯示時的動作方式（擁有通用的左右、上下移動，動漫等50餘種方式）

速度:節目走動時的速度等級(6級速度可供選擇,1最快,6最慢) 停留:文字在螢幕上固定顯示的時間（6級時間可供選擇,0S表示連續移動不停留，5S表示在螢幕上停留5秒）

狀態:紅與綠兩個狀態；亮綠燈,表示發送該條節目,紅燈則不發送。

4.狀態列

點擊“查找LED屏”可以顯示出顯示幕型號,COM狀態（亮綠燈時表示通訊正常，否則請查看第五章“常見問題解答”）,資訊提示是否操作成功。

3.3.3基本設置

3.3.3.1.軟體介面語言選擇：滑鼠左鍵按一下功能表列中“語言”在下拉式功能表中選擇所需要顯示的語言，如圖4所示.

圖4.軟體語言選擇

3.3.3.2.顯示幕參數設置：點擊“查找LED屏”,查找成功後將會讀取已經設置好的螢幕參數。如圖5將會在Type中顯示出顯示幕的型。

圖5 顯示幕參數的讀取

第四章  節目編輯管理

4.1 節目說明

每條節目都是由文字/圖片/動畫/等資訊及各種特效及屬性組成。“4.2.節目編輯與管理”將對各種資訊的編輯操作與管理作詳細說明。

4.2.節目編輯與管理

4.2.1節目編輯

滑鼠按一下“編輯”下的按鈕“N”在彈出節目類型的選項表中選擇不同節目類型的圖示，將彈出相應編輯視窗。如圖所示

圖6 節目資訊編輯步驟

A.文本類:

RTF文檔：

說明：支援全世界語言。

操作步驟：1）滑鼠左鍵按一下圖示，將彈出如下介面

2）在文字資訊輸入區內輸入需要顯示的文字資訊(每條資訊最多190個字元).

3）文字屬性設置：在“文字屬性設置區”根據實際顯示效果設置文字/動畫圖示等屬性。文字屬性包含文字字體，字型大小，文字顏色（可以定義單個文字顏色、字體、字型大小），可以設置中文和數位豎立顯示等。（所有的屬性中只有“顏色”對動畫圖示有效，文字屬性包含所有。）如圖所示

圖8 文字/動畫屬性設置

4）屬性設置好後點擊“OK”退出編輯介面。

備註：如果顯示效果不夠滿意請重複以上步驟。

TXT文檔

操作步驟：1）滑鼠左鍵按一下圖示“”,將彈出如下介面

2)在文字輸入區中輸入需要顯示的文字也可以調用圖示插入（每條資訊最多190個字元）

3）設置好後點擊“OK”退出該編輯介面

備註：如果顯示效果不滿意請重複以上步驟。

B. 圖片及GIF動畫類

圖片檔

支持**.BMP,**.JPG,**.JPEG,**.PNG等格式的圖片。

操作步驟：1）滑鼠左鍵按一下“N”選擇“”進入如下介面可以新添加圖片或修改已有的圖片點擊“OK”自動保存資訊退出。如下圖所示：

備註：圖片容量為120K，圖片尺寸大小為螢幕的大小，超出部分軟體自動裁切。

GIF動畫文件

支持**.GIF格式的Flash動畫

操作步驟：1）滑鼠左鍵按一下“N”選擇“”進入如下介面可以新添加圖片或修改已有的gif動畫點擊“OK”自動保存資訊退出。如下圖所示：

備註：檔容量不能超過120K，圖元需在顯示幕的點陣範圍內，超出將自動裁切。

4.2.2 節目屬性管理

節目屬性主要由特效、速度、停留、邊框、狀態組成。以下將對每項進行操作進行詳細說明。

4.2.2.1 特效屬性

滑鼠左鍵按一下特效屬性下方對應某條節目的按鈕選擇需要的動作方式，如選擇左移就用滑鼠左鍵按一下“移動”中的左移，返回主介面。（特效中涵蓋了50多種經典動作，除常規的左右移動，上下移動外增加了特殊的動畫移動方式如風車，飛翔，飄雪，閃爍等，選擇某種方式時左上角將出現動作預覽視窗。如圖：

備註：時間/計時/溫濕度 默認為連續左移不可設置。

4.2.2.2 速度屬性

滑鼠左鍵按一下速度下方的數位按鈕選擇對應的數位即為顯示速度（數值越大速度越慢，支援速度自訂）。如圖：

4.2.2.3 停留屬性

滑鼠左鍵按一下停留下方的數位按鈕選擇對應的數位即為停留時間（數值越小停留越短，支援停留時間自訂）。如圖：

備註：連續移動時，停留時間不可設置。

4.2.2.4 狀態屬性

綠燈亮表示發送此條節目，紅燈則不發送。

第五章 常見問題

5.1 顯示幕連接示意圖

5.2常見問題解答

5.2.1 不通訊問題

檢查電源是否正常供電，檢查通訊線是否完好。

檢查電腦串口是否完好。

如果使用USB轉串口的設備，請查看設備的驅動是否有安裝。查看電腦串口方法：滑鼠右鍵點擊“我的電腦”“管理”“裝置管理員”“埠”。如找不到埠則說明，驅動未安裝。

    - 文字顯示混色不清晰

文字顯示混色不清晰主要是由於電腦的設置引起的。解決辦法如下：

在電腦空白處按一下滑鼠右鍵“屬性”“外觀”“效果”“”將前面的鉤去掉後點擊確定退出就可以。（以上適用於Windows2000/XP系統）WIN7系統請設置“Clear Type文本”

    - 其它問題

有遇到問題我們將請工程師協助解決。