A12系列产品说明书

（Type: A12）

本手册主要对象为LED系统集成商、制造商，最终客户等LED节目编辑管理人员

目录

第一章 前言3

1.1 软件应用背景3

1.2 文档排版说明3

第二章 A12系列产品介绍3

2.1 A12系列产品主要特点3

2.2 系统通讯连接4

2.3 产品展示4

第三章 A12系列产品的基本设置5

3.1 软件运行环境5

3.2软件安装与卸除5

3.3 软件运行与基本设置6

3.3.1 软件运行6

3.3.2 软件接口说明7

3.3.3 基本设置8

第四章 节目编辑与管理8

4.1 节目说明8

4.2 节目编辑与管理9

4.2.1 编辑节目9

4.2.2 节目属性管理13

第五章 附件14

5.1显示屏连接示意图14

6.2常见问题解答14

第一章 前言

1.1软件应用背景

随着社会的不断发展，各种信息成为了我们日常生活获取新产品，各种优惠活动、打折信息等的重要管道。促使了广告业得到了蓬勃的发展。但随着的社会的进步人们对于节能环保意识的提高及对各种信息的实时性、多元化要求，一种新兴的全媒体广告得到迅速发展----LED显示屏广告发布平台。减少了传统喷绘广告对环境造成的压力、填补了传统广告的单一性与信息滞后，同时应用面也得到了发展，LED显示屏不段的被使用在车站、码头、银行、商场、门店、酒店、汽车等领域，随着产业的发展LED质量也日趋稳定、性能也不断的刷新。

我们公司拥有专业的团队专门从事生产LED显示屏发布系统的设计开发，LED小条屏，桌面型LED显示屏、会议屏、车载屏的、LED门头屏的研发生产，大型户外广告屏的生产销售。我公司研发生产的LED桌面型显示屏、车载屏、小条屏以其优良的质量，高档外观被广泛的使用酒店、酒吧、公司前台、会议室、商场、柜台、汽车等。我司拥有专业的软件开发团队可为客户提供项目性开发、定制特殊功能显示屏。

1.2.文档说明

本手册以MiniLED Display HIDV10.0版本为例，详细介绍MiniLED Display控制系统基本知识和使用方法

- 第一章为“前言”。

- 第二章为“A12系列产品介绍”。

- 第三章为“A12系列产品的基本设置”：介绍MiniLED Display软件的特点，安装，卸除，基本设置等操作。

- 第四章为“节目编辑管理”。详细介绍MiniLED Display软件编辑节目与节目管理等操作。

- 第五章为“附件”：介绍LED动画屏联机示意图及常见问题解答。

第二章A12系列产品介绍

2.1.A12系列产品主要特点

. 外观：精美纯铝整体模具、超薄轻便、稳定牢固（多种颜色供选择）。

. 按键功能：3组按键分别实现亮度调节（四级亮度可调25%、50%、75%、100%）、开关机、节目选择（1-10条节目可选择自动连播或指定某一条节目）。

.支持世界语言，分为RTF和TXT文本两种格式； 超大内存，显示1024个英文字母，512个东亚文字，10条独立信息管理；多种字体显示、文字大小可任意调整；

.软件功能：节目编辑软件简约精致美观。具有计算机自动识别端口（AUTO）功能，显示屏与计算机自动智能联机，省去了客户对显示屏参数设置等繁琐步骤。

.显示功能：十余种常用动作特效；支持图片、动画（GIF，BMB,JPG,PNG格式）;4 级亮度可调：25%～ 100% ；

2.2.系统通讯连接

MiniLED Display软件支持标准USB2.0连接。USB2.0方式：直接与计算机USB口连接，一台计算机一次只能控制一个LED动画屏。(标注配置)

2.3 产品展示

第三章 A12系列产品的基本设置

3.1.软件运行环境

Window XP/vista/Win7/WIND8

3.2.软件安装与卸除

3.2.1软件安装

3.3.1.1打开光盘内容：

★图示1：”Manual”为产品说明书

★图示2：为USB驱动安装。根据客户的计算机系统安装相应的USB驱动。

★图示3：为LED显示屏安装软件。直接双击安装到客户指定的根目录。

★图示4：这款软件是多种产品通用的，胸牌是免驱的，不用装驱动。直接装改字软件就可以了。

友情提示：请把光盘的内容备份到计算机硬盘中。

3.2.1.2软件安装步骤：单击“MiniLED Display HID V10.0.exe”“下一步”“下一步”（选择存储路径，如：D:\Program Files）…“完成”

| 软件安装示意（直接按提示步骤安装到计算机中） |  |
| --- | --- |

3.2.2软件卸除

如果需要卸除软件，运行“开始”“所有程序”“MiniLED Display”“卸除MiniLED Display”单击“下一步”单击“完成”。如图所示

图1.软件卸除

3.3软件运行和基本设置

3.3.1运行软件

方式1：运行“开始”“所有程序”“MiniLED Display HID”“”

方式2.直接双击桌面上的快捷图示

以上两种方式均打开如下接口，选择“LED贴片屏（A12系列）”“OK”

打开如下界面

图3软件主接口

3.3.2软件接口说明

1.菜单栏和功能键

1).菜单栏

文件:“新建”,“打开”,“保存”,“另存为”,“退出”

工具： “发送数据到显示屏”。

语言：“自动选择”,中,英,繁体,俄文，日文等。目前只支持这几种语言，但可以根据客户的要求制作成不同语言的软件（需客户提供一份译文）

帮助：“关于”，查看软件的版本号

2）功能键

| 序号 | 图示 | 对应菜单栏中的位置 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 读取显示屏参数到软件上 |
| 2 |  | / | 不可用 |
| 3 |  | / | /不起作用 |
| 4 |  | 工具-发送数据到显示屏 | 发送节目信息到显示屏 |
| 5 |  | 文件-退出 | 退出软件 |

表1.功能键功能说明

2.节目编辑区

节目类型有RTF文檔、TXT文文件、图片、动画等；鼠标单击“编辑”下的按钮“N”将弹出节目类型的下拉菜单,选择不同节目类型的图示，将跳出相应编辑窗口。（具体操作详见第四章节目编辑与管理）

3.节目属性设置区

节目属性区中包含“特效”，“速度”,“停留”,“边框”,“状态”

特效:节目显示时的动作方式（拥有通用的左右、上下移动，动漫等50余种方式）

速度:节目走动时的速度等级(6级速度可供选择,1最快,6最慢) 停留:文字在屏幕上固定显示的时间（6级时间可供选择,0S表示连续移动不停留，5S表示在屏幕上停留5秒）

状态:红与绿两个状态；亮绿灯,表示发送该条节目,红灯则不发送。

4.状态栏

点击“查找LED屏”可以显示出显示屏型号,COM状态（亮绿灯时表示通讯正常，否则请查看第五章“常见问题解答”）,信息提示是否操作成功。

3.3.3基本设置

3.3.3.1.软件接口语言选择：鼠标左键单击菜单栏中“语言”在下拉菜单中选择所需要显示的语言，如图4所示.

图4.软件语言选择

3.3.3.2.显示屏参数设置：点击“查找LED屏”,查找成功后将会读取已经设置好的屏幕参数。如图5将会在Type中显示出显示屏的型。

图5 显示屏参数的读取

第四章  节目编辑管理

4.1 节目说明

每条节目都是由文字/图片/动画/等信息及各种特效及属性组成。“4.2.节目编辑与管理”将对各种信息的编辑操作与管理作详细说明。

4.2.节目编辑与管理

4.2.1节目编辑

鼠标单击“编辑”下的按钮“N”在弹出节目类型的选项表中选择不同节目类型的图示，将弹出相应编辑窗口。如图所示

图6 节目信息编辑步骤

A.文本类:

RTF文檔：

说明：支持全世界语言。

操作步骤：1）鼠标左键单击图标，将弹出如下界面

2）在文字信息输入区内输入需要显示的文字信息(每条信息最多190个字符).

3）文本属性设置：在“文本属性设置区”根据实际显示效果设置文字/动画图标等属性。文本属性包含文字字体，字号，文字颜色（可以定义单个文字颜色、字体、字号），可以设置中文和数字竖立显示等。（所有的属性中只有“颜色”对动画图示有效，文本属性包含所有。）如图所示

图8 文字/动画属性设置

4）属性设置好后点击“OK”退出编辑接口。

备注：如果显示效果不够满意请重复以上步骤。

TXT文檔

操作步骤：1）鼠标左键单击图标“”,将弹出如下界面

2)在文字输入区中输入需要显示的文字也可以调用图标插入（每条信息最多190个字符）

3）设置好后点击“OK”退出该编辑接口

备注：如果显示效果不满意请重复以上步骤。

B. 图片及GIF动画类

图片文件

支持**.BMP,**.JPG,**.JPEG,**.PNG等格式的图片。

操作步骤：1）鼠标左键单击“N”选择“”进入如下接口可以新添加图片或修改已有的图片点击“OK”自动保存信息退出。如下图所示：

备注：图片容量为120K，图片尺寸大小为屏幕的大小，超出部分软件自动裁切。

GIF动画文件

支持**.GIF格式的Flash动画

操作步骤：1）鼠标左键单击“N”选择“”进入如下接口可以新添加图片或修改已有的gif动画点击“OK”自动保存信息退出。如下图所示：

备注：文件容量不能超过120K，像素需在显示屏的点阵范围内，超出将自动裁切。

4.2.2 节目属性管理

节目属性主要由特效、速度、停留、边框、状态组成。以下将对每项进行操作进行详细说明。

4.2.2.1 特效属性

鼠标左键单击特效属性下方对应某条节目的按钮选择需要的动作方式，如选择左移就用鼠标左键单击“移动”中的左移，返回主接口。（特效中涵盖了50多种经典动作，除常规的左右移动，上下移动外增加了特殊的动画移动方式如风车，飞翔，飘雪，闪烁等，选择某种方式时左上角将出现动作预览窗口。如图：

备注：时间/计时/温湿度 默认为连续左移不可设置。

4.2.2.2 速度属性

鼠标左键单击速度下方的数字按钮选择对应的数字即为显示速度（数值越大速度越慢，支持速度自定义）。如图：

4.2.2.3 停留属性

鼠标左键单击停留下方的数字按钮选择对应的数字即为停留时间（数值越小停留越短，支持停留时间自定义）。如图：

备注：连续移动时，停留时间不可设置。

4.2.2.4 状态属性

绿灯亮表示发送此条节目，红灯则不发送。

第五章 常见问题

5.1 显示屏连接示意图

5.2常见问题解答

5.2.1 不通讯问题

检查电源是否正常供电，检查通讯线是否完好。

检查计算机串口是否完好。

如果使用USB转串口的设备，请查看设备的驱动是否有安装。查看计算机串口方法：鼠标右键点击“我的计算机”“管理”“设备管理器”“埠”。如找不到端口则说明，驱动未安装。

    - 文字显示混色不清晰

文字显示混色不清晰主要是由于计算机的设置引起的。解决办法如下：

在计算机空白处单击鼠标右键“属性”“外观”“效果”“”将前面的钩去掉后点击确定退出就可以。（以上适用于Windows2000/XP系统）WIN7系统请设置“Clear Type文本”

    - 其它问题

有遇到问题我们将请工程师协助解决。